- Elencare le grandezze fondamentali del sistema internazionale di unità di misura con le relative unità di misura. Qual è l’unità di misura del lavoro? Esprimere tale unità in funzione delle grandezze fondamentali.

- Sia dato un convertitore analogico/digitale a 8 bit con campo di misura da -10V a +10V, calcolarne la risoluzione in tensione.

- Definire la sensibilità K di un estensimetro elettrico e spiegare come tale sensibilità viene stimata dal costruttore dell’estensimetro.

- Spiegare come si effettua la stima dell’incertezza di Tipo A. Dato uno strumento di misura di spostamento con incertezza pari a 100µm, tale strumento viene utilizzato per effettuare 30 misure ripetute di una lunghezza, quanto vale l’incertezza della media delle 30 misurazioni?

- Descrivere la procedura per la taratura statica di un trasduttore. E’ possibile stimare la sensibilità del trasduttore a partire dalla curva di taratura? Se si, come?

- Un componente meccanico di una macchina si muove da fermo con moto uniformemente accelerato. Tale componente ha una massa di 9 kg, misurata con una bilancia la cui incertezza è pari allo 0,1% del fondo scala (FS=10kg). Si desidera fornire una stima della forza che è necessario applicare al corpo per far in modo che questo percorra uno spostamento pari a x=12,3mm (misuro con un calibro ventesimale) in un tempo t=0,864±0.025s. Quest’ultima misura è stimata con un livello di confidenza del 95%. Si ricorda che la forza in questione è ricavabile come F=ma=m2xt2.

- Si consideri una trave incastrata di altezza h=5mm e larghezza b=20mm in acciaio (E = 210000 MPa,  = 0,33), di cui si voglia misurare il momento flettente applicato come in figura.

Mf

- Posizionare gli estensimetri sulla trave utilizzando una configurazione a mezzo ponte, indicando la rispettiva posizione sul circuito a ponte di Wheatstone.

- Determinare il momento Mf sapendo che:

  - la tensione di alimentazione Val del ponte è pari a 2.5 V;

  - la sensibilità k degli estensimetri è pari a 2;

  - la centralina introduce un guadagno pari a 100:

  - la lettura dello sbilanciamento del ponte ΔVletta  a valle della centralina è pari a 98 mV;